Характеристика колесных минипогрузчиков Sunward

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Модель |  | - | SWL - 2210 | SWL - 2810 | SWL - 3210 |
| Технические данные |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Полная рабочая высота | мм | 3648 | 3850 | 4020 |
| B |  | Высота до стержня поднятого ковша | мм | 2831 | 3002 | 3123 |
| C |  | Высота верхней точки кабины | мм | 1948 | 2018 | 2100 |
| D |  | Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении | мм | 2646 | 2834 | 2950 |
| E |  | Длина без навесного оборудования | мм | 2385 | 2475 | 2750 |
| F |  | Длина со стандартным ковшом | мм | 3071 | 3261 | 3590 |
| G |  | Угол сброса поднятого ковша | гр | 42 | 42 | 43 |
| H |  | Высота сброса при поднятом ковше | мм | 2174 | 2320 | 2395 |
| J |  | Предел досягаемости на максимальной высоте | мм | 490 | 475 | 625 |
| K |  | Угол подъема опущенного ковша | гр | 30 | 30 | 30 |
| L |  | Угол подъема поднятого ковша | гр | 95 | 97 | 93 |
| M |  | Колесная база | мм | 898 | 987 | 1116 |
| O |  | Нижний уровень защитного щита | мм | 205 | 190 | 205 |
| P |  | Угол преодолеваемого препятствия | гр | 26 | 25 | 27 |
| R |  | Угол поворота передний без ковша | мм | 1211 | 1168 | 1300 |
| S |  | Угол поворота передний без ковша | мм | 1911 | 1954 | 2180 |
| T |  | Угол поворота задний | мм | 1440 | 1534 | 1700 |
| U |  | Расстояние от задней оси до бампера | мм | 873 | 960 | 1062 |
| V |  | Расстояние от оси до оси | мм | 1205 | 1293 | 1475 |
| W |  | Ширина ковша | мм | 1530 | 1600 | 1830 |
|  |  | Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | мм | 2280 | 2780 | 3250 |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Модель |  | Xinchai A498BG-14 | Yanmar 4TNV84T | KUBOTA V3300DI |
| 2 |  | Тип двигателя |  | Четырех тактный Дизель с водяным охлаждением | Черырехтактный, турбодизельный, с водяным охлаждением | Дизельный четырехтактный, атмосферный, с водяным охлаждением |
| 3 |  | Диаметр / ход поршня | мм | 98*105 | 84*90 | 98*110 |
| 4 |  | Количество цилиндров |  | 4 | 4 | 4 |
| 5 |  | Система впрыска |  | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| 6 |  | Мощность Двигателя, кВт (SAE J1349) |  | 36,8 кВт при 2650 об/мин. | 39.9 кВт/ при 2800 об/мин. | 54.9 кВт/ при 2600 об/мин. |
| 7 |  | Мощность Двигателя л/с |  | 50 л/с при 2650 об/мин. | 54 л/с при 2800 об/мин. | 75 л/с при 2600 об/мин. |
| 8 |  | Макс. крутящий момент |  | 186Нм при 1800 об/мин. | 163.8 Нм/ при 1800 об/мин. | 244 Нм/ при 1800 об/мин. |
| 9 |  | Система охлаждения |  | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
| 10 |  | Система пуска |  | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Тип |  | Гидростатическая, замкнутого контура | Гидростатическая, замкнутого контура | Гидростатическая, замкнутого контура |
| 12 |  | Насос |  | Аксиально-поршневой | Аксиально-поршневой | Аксиально-поршневой |
| 13 |  | Гидромотор |  | Радиально-поршневой | Радиально-поршневой | Радиально-поршневой |
| Гидравлическая система |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Тип |  | Дросельная | Дросельная | Дросельная |
| 15 |  | Насос |  | Зубчатый насос | Зубчатый насос | Зубчатый насос |
| 16 |  | Макс.поток + вспомогательная гидравлика | л/мин. | 62.8 | 70.0+33 | 83.2+41.6 |
| 17 |  | Максимально давление | Бар | 200 | 250 | 250 |
| 18 |  | Контрольный клапан |  | Трехкомпонентный | Трехкомпонентный | Трехкомпонентный |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Номинальная грузоподъемность (ISO 5998) | кг | 600 | 725 | 950 |
| 20 |  | Опрокидывающая нагрузка (ISO 8313) | кг | 1200 | 1450 | 1900 |
| 21 |  | Усилие отрыва ковша,подъемный цилиндр (ISO8313) | кг | 1570 | 2000 | 2480 |
| 22 |  | Усилие отрыва, подъемный цилиндр (ISO8313) | кг | 1388 | 1900 | 2430 |
| 23 |  | Скорость движения | км/ч | 12 | 0-13.6 | 0-12.6 |
| 24 |  | Органы управления |  | Два джойстика | Два джойстика | Два джойстика |
| Жидкостные меры |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Гидравлическая система |  | 38 | 50 | 65 |
| 26 |  | Топливный бак |  | 65 | 70 | 85 |
| 27 |  | Масло ДВС |  | 25 | 7.4 | 13.2 |
| 28 |  | Система охлаждения ДВС |  | 9 | 7.7 | 8.5 |
| Электрическая система |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Стартер |  | 12V-3,8 кВт | 12V-2,3 кВт | 12V-3 кВт |
| 30 |  | Генератор |  | 12V-50A | 12V-40A | 12V-45A |
| 31 |  | Емкость АКБ | Ah | 85 Ah | 63 | 80 |
| Уровень шума |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Уровень шума снаружи кабины |  | 101 LwA Db (A) | 103 LwA Db (A) | 103 LwA Db (A) |
| 33 |  | Уровень шума внутри кабины |  | 87 LwA Db (A) | 87 LwA Db (A) | 87 LwA Db (A) |