Технические характеристики электропогрузчиков YALE серии VF

| Основные характеристики | Модель |  | ERP16VF (MWB) | ERP16VF (LWB) | ERP18VF (MWB) | ERP18VF (LWB) | ERP20VF (LWB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привод: электрический |  | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ | АКБ |  |
|  | Грузоподъёмность | кг | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 |  |
|  | Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  | Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | мм | 326 | 326 | 321 | 321 | 321 |  |
|  | Колёсная база | мм | 1431 | 1539 | 1431 | 1539 | 1539 |  |
| Масса | Вес без груза (с АКБ максимальной массы) | кг | 3190 | 3210 | 3260 | 3280 | 3290 |  |
|  | Нагрузка на переднюю/заднюю ось (с АКБ) | кг | 4059/732 | 3996/806 | 4434/621 | 4372/703 | 4700/590 |  |
|  | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза (с АКБ) | кг | 1525/1657 | 1532/1665 | 1600/1655 | 1612/1663 | 1633/1657 |  |
| Колёса и шины | Размер шин передних колёс |  | 18х7-8 | 18х7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | 200/50-10 |  |
|  | Размер шин задних колёс |  | 140/55-9 | 140/55-9 | 140/55-9 | 140/55-9 | 140/55-9 |  |
|  | Количество передних/задних колёс (Х-ведущие) |  | 2Х/2 | 2Х/2 | 2Х/2 | 2Х/2 | 2Х/2 |  |
|  | Ширина колеи передних колёс | мм | 889 | 889 | 908 | 908 | 908 |  |
|  | Ширина колеи задних колёс | мм | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 |  |
| Габаритные размеры | Угол наклона мачты, вперёд/назад | град | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |  |
|  | Минимальная высота мачты | мм | 2230 | 2230 | 2180 | 2180 | 2180 |  |
|  | Свободный ход вил | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Высота подъёма вил | мм | 3320 | 3320 | 3390 | 3390 | 3390 |  |
|  | Максимальная высота мачты | мм | 3868 | 3868 | 4006 | 4006 | 4006 |  |
|  | Высота кабины по верхнему краю | мм | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |  |
|  | Высота сиденья оператора | мм | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |  |
|  | Высота по сцепному устройству | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |  |
|  | Общая длина | мм | 2981 | 3088 | 2975 | 3083 | 3083 |  |
|  | Длина до спинки вил | мм | 1981 | 2088 | 1975 | 2083 | 2083 |  |
|  | Общая ширина | мм | 1076 | 1076 | 1146 | 1146 | 1146 |  |
|  | Размер вил | мм | 40/80/1000 |  |  |  |  | 40/100/1000 |
|  | Тип каретки вил (класс) |  | 2А | 2А | 2А | 2А | 2А |  |
|  | Ширина каретки вил | мм | 907 | 907 | 977 | 977 | 977 |  |
|  | Высота дорожного просвета под мачтой | мм | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |  |
|  | Высота дорожного просвета в центре колёсной базы | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Ширина рабочего прохода с паллетом длиной 1000 мм и шириной 1200 мм | мм | 3309 | 3417 | 3305 | 3413 | 3413 |  |
|  | Внешний радиус поворота | мм | 1654 | 1762 | 1654 | 1762 | 1762 |  |
|  | Внутренний радиус поворота | мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Рабочие характеристики | Максимальная скорость, с грузом/без груза | км/ч | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |  |
|  | Скорость подъёма, с грузом/без груза | м/сек | 43/59 | 43/59 | 41/58 | 41/58 | 40/58 |  |
|  | Скорость опускания, с грузом/без груза | м/сек | 50/47 | 50/47 | 46/40 | 46/40 | 47/40 |  |
|  | Тяговое усилие с грузом/без груза, 60 мин. | Н | 3406/3680 | 3406/3680 | 3337/3646 | 3337/3646 | 3294/3637 |  |
|  | Преодолеваемый подъём, с грузом/без груза, 30 мин. | % | 11/16 | 11/16 | 10/15 | 10/15 | 9/15 |  |
|  | Максимальный преодолеваемый подъём, с грузом/без груза | % | 25/34 | 25/34 | 23/35 | 23/36 | 22/36 |  |
|  | Время разгона, с грузом/без груза (на 50 м.) | сек | 4.6/4.1 | 4.6/4.1 | 4.6/4.1 | 4.6/4.1 | 4.6/4.1 |  |
|  | Рабочий тормоз |  | Гидравлический |  |  |  |  |  |
| Электродвигатель | Мощность тягового двигателя | кВт | 2х5.0 | 2х5.0 | 2х5.0 | 2х5.0 | 2х5.0 |  |
|  | Мощность двигателя подъёма | кВт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | Аккумуляторная батарея |  | DIN 43531-А |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение/ёмкость АКБ при 5 часах номинальной работы | В/Ач | 48/625 | 48/750 | 48/625 | 48/750 | 48/750 |  |
|  | Масса АКБ (мин./макс.) | кг | 813/899 | 962/1064 | 813/899 | 962/1064 | 962/1064 |  |
|  | Энергопотребление | кВт/ч | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |  |