Характеристика телескопических  погрузчиков Manitou серии MT

| Модель Хар-ки | MT 625T | MT 732 | MT 932 | MT 1030 S | MT 1235 S | MT 1436 R | MT 1440 | MT 1440 A | MT 1740 | MT 1840 | MT1840 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузопод-ть, кг. | 2500 | 3200 | 3200 | 3000 | 3500 | 3600 | 4000 | 365 кг / 3 чел | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота подъема, м. | 5,85 | 6,90 | 9,00 | 9,98 | 12,0 | 13,52 | 13,53 | 13,53 | 17,50 | 18,42 | 19,30 |
| Двигатель | Kubota V3307-DI-T-E3B | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C-44 | Perkins 1104C.44 Turbo | Perkins 1104C.44 Turbo | Perkins 1104C-44 |
| Мощность дигателя, кВт | 55,4 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 64,0 | 61,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрокид. Нагрузка, кг. | 1040 | 1620 | 673 | 1160 | 1460 | 1520 | 1620 | 1950 | - | 950 | 1000 |
| Подъем с грузом/ без груза, сек. | 8,0 / 8,0 | 6,7 / 7,3 | 6,7 / 7,3 | 6,7 / 9,0 | 10,8 / 11,2 | 16,0 /16,2 | 16,0 / 16,2 | 12,5 / 12,7 | 15,0 / 16,0 | 17,0 / 17,1 | 12,1 / 12,2 |
| Опускание с грузом/ без груза, сек. | 5,4 / 5,3 | 5,0 / 4,7 | 5,0 / 4,7 | 5,2 / 5,4 | 7,3 / 7,0 | 13,5 / 13,2 | 13,5 / 13,2 | 13,5 /13,2 | 10,0 / 9,0 | 14,5 / 14,3 | 14,5 / 14,3 |
| Выдвижение стрелы с грузом/ без груза, сек. | 5,6 / 5,9 | 6,3 / 6,8 | 12,2 / 13,3 | 13,8 /14,2 | 22,6 / 22,9 | 26,4 / 27,5 | 19,5 / 20,1 | 19,5 / 20,1 | 13,9 / 14,7 | 27,5 / 33,0 | 27,5 / 33,0 |
| Втягивание стрелы с грузом/ без груза, сек. | 4,3 / 4,0 | 6,3 / 6,8 | 8,0 / 7,6 | 8,6 / 7,3 | 17,4 / 16,7 | 14,5 / 14,0 | 14,5 / 15,0 | 14,5 / 14,0 | 10,6 / 10,2 | 26,4 / 25,5 | 26,4 / 25,5 |
| ГАБАРИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиус поворота, м. | 3,3 | 3,67 | 3,68 | 3,75 | 4,15 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,15 | 3,99 | 3,99 |
| Длина, м. | 3,9 | 4,77 | 4,71 | 4,99 | 5,59 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 7,94 | 6,27 | 6,27 |
| Ширина, м. | 1,82 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,40 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2.42 | 2,40 | 2,40 |
| Высота, м. | 1,92 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,57 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,59 | 2,50 | 2,50 |
| Вес, кг. | 4710 | 7250 | 7640 | 7470 | 8960 | 9475 | 10800 | 11370 | 12015 | 11380 | 11950 |
| Дорожный просвет, м. | 0,33 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,50 | 0,44 | 0,44 |