Характеристика коленчатых подъемников Manitou

| Модель Хар-ки | 120 AEJT | 120 AETJ C | 150 AETJ L | 150 AETJ C | 150 AEJT L Bi-Energy | 170 AETJ L | 170 AETJ L Bi Energy | 160 ATJ | 180 ATJ | 200 ATJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузопод-ть, кг. | 230 кг / 2 чел | 200 кг / 2 чел | 200 кг / 2 чел | 200 кг / 2 чел | 230 кг / 2 чел | 200 кг / 2 чел | 230 кг / 2 чел | 230 кг | 230 кг | 230 кг |
| Вес, кг. | 6550 | 6550 | 5 910 | 6700 | 6435 | 6 910 | 7435 | 7450 | 8090 | 10000 |
| Размер корзины, м. | 1,20 x 0,96 | 1,20x0,96 | 1,20x0,96 | 1,20x0,96 | 1,20 x 0,92 | 1,20x0,96 | 1,20 x 0,92 | 1,80 x 0,80 | 1,80 x 0,80 | 2,10 x 0,80 |
| Тип батареи | 300 Ah / 2x24 V | 300 Ah / 2x24 V | 300 Ah / 2x24 V | 300 Ah / 2x24 V | 300 Ah / 2x24 V | 300 Ah / 2x24 V | 300 Ah / 2x24 V | Дизель | Дизель | Дизель |
| Горизонт. вылет | 7,00 | 7,00 | 7,80 | 7,60 | 7,81 | 9,4 | 9,43 | 9,10 | 10,6 | 12,0 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая высота, м | 11,95 | 11,95 | 15,30 | 15,00 | 15,4 | 16,90 | 17,00 | 16,25 | 17,65 | 20,00 |
| Высота платформы,м. | - | 9,95 | 13,30 | 13,00 | - | 14,90 | - | 14,25 | 15,65 | 18,00 |
| Скорость движения, км/ч | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| ГАБАРИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиус поворота (внут.), м. | 1,55 | 1,55 | 1,97 | 1,87 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,32 | 1,32 | 1,30 |
| Ширина, м. | 1,99 | 1,20 | 1,75 | 1,50 | 1,90 | 1,75 | 1,9 | 2,30 | 2,30 | 2,40 |
| Длина, м. | 1,2 | 5,48 | 5,96 | 6,05 | 6,10 | 6,84 | 6,97 | 7,00 | 7,77 | 8,50 |
| Высота, м. | 1,99 | 1,99 | 1,97 | 1,97 | 2,10 | 1,97 | 2,10 | 2,37 | 2,37 | 2,70 |
| Дорожный просвет, м. | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,17 | 0,42 | 0,42 | 0,43 |